南通市司法局办公用房局部改造项目需求

- 一、工程量清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目特征描述 | - 计量单位 | - 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 装饰工程 |  |  |  |  |
| - 1 | - 砖砌体拆除 | - 1.砌体名称：砖砌体； - 2.砌体材质：加砌块； - 3.拆除高度：4m； - 4.拆除砌体的截面尺寸：100mm。 | m³ | - 3.02 |
| - 2 | - 平面块料拆除 | - 饰面材料种类：地砖拆除。 | m² | - 44.69 |
| - 3 | - 立面块料拆除 | - 饰面材料种类：墙砖拆除。 | m² | - 147.72 |
| - 4 | - 天棚面龙骨及饰面拆除 | - 龙骨及饰面种类:吊顶顶棚拆除 | m² | - 44.69 |
| - 5 | - 垃圾外运 | - 1.人工装袋； - 2.人工外运及装车； - 3.垃圾消纳。 | 项 | - 1 |
| - 6 | - 实心砖墙 | - 1.墙体类型：实心墙砖； - 2.砂浆强度等级、配合比：MU7.5。 | m³ | - 7.75 |
| - 7 | - 现浇构件钢筋 | - 钢筋种类、规格：8mm圆钢。 | t | - 0.05 |
| - 8 | - 墙面一般抹灰 | - 1.墙体类型：砖墙； - 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆。 | m² | - 149.88 |
| - 9 | - 水泥砂浆楼地面 | - 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆找平层。 | m² | - 44.69 |
| - 10 | - 楼（地）面涂膜防水 | - 1.防水膜品种：JS防水； - 2.涂膜厚度、遍数：2遍； - 3.反边高度：1500mm。 | m² | - 102.57 |
| - 11 | - 块料楼地面 | - 1.结合层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆结合层； - 2.面层材料品种、规格、颜色：600*1200防滑地砖； - 3.嵌缝材料种类：勾缝剂勾缝。 | m² | - 44.69 |
| - 12 | - 块料墙面 | - 1.墙体类型：砖墙； - 2.安装方式：湿贴； - 3.面层材料品种、规格、颜色：600*1200墙砖； - 4.缝宽、嵌缝材料种类：勾缝剂勾缝。 | m² | - 48.3 |
| - 13 | - 墙面喷刷涂料 | - 1.基层类型:砖墙； - 2.喷刷涂料部位:茶歇区及盥洗间墙面； - 3.腻子种类:耐水腻子； - 4.刮腻子要求:3遍腻子； - 5.涂料品种、喷刷遍数:3遍涂料 | m² | - 91.72 |
| - 14 | - 块料踢脚线 | - 1.踢脚线高度:100mm高； - 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线 | m | - 32.87 |
| - 15 | - 吊顶天棚 | - 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：2.8m高吊顶； - 2.龙骨材料种类、规格、中距：V型轻钢龙骨； - 3.面层材料品种、规格：300*300铝扣板。 | m² | - 15.28 |
| - 16 | - 吊顶天棚 | - 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:暗龙骨吊顶，2800mm吊顶标高； - 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨； - 3.面层材料品种、规格:双层防水石膏板，刮耐水腻子3遍，刷防水涂料3遍。 | m² | - 29.4 |
| - 17 | - 木质门带套 | - 门代号及洞口尺寸:0821 | 樘 | - 1 |
| - 18 | - 门拆除及安装 |  | 樘 | - 2 |
| - 19 | - 成品隔断 | - 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板，颜色采购人指定； - 2.配件品种、规格:不锈钢支腿，不锈钢收边条。 | m² | - 26.4 |
| - 20 | - 洗漱台 | - 1.材料品种、规格、颜色：大理石台面； - 2.支架、配件品种、规格：角铁焊接支架。 | m² | - 1.5 |
| - 21 | - 洗面台 | - 1.台柜规格:600宽mm，2000mm长； - 2.材料种类、规格:车边银镜柜带造型。 | m² | - 1.2 |
| - 22 | - 柜台 | - 台柜规格:600mm宽 | m | - 5.83 |
| - 23 | - 茶歇区吊柜 | - 1.台柜规格:450mm宽，长2860mm； - 2.五金种类、规格:拉手。 | m | - 2.87 |
| - 安装工程 |  |  |  |  |
| - 1 | - 洗涤盆 | - 附件名称、数量：单冷龙头。 | 组 | - 2 |
| - 2 | - 洗脸盆 | - 1.材质：陶瓷； - 2.附件名称、数量：混合龙头。 | 组 | - 2 |
| - 3 | - 大便器（蹲坑） | - 1.材质：陶瓷； - 2.附件名称、数量：脚踏阀。 | 组 | - 3 |
| - 4 | - 大便器（座便器） | - 1.材质：陶瓷； - 2.组装形式：连体式。 | 组 | - 2 |
| - 5 | - 洗涤盆（拖把池） | - 1.材质：陶瓷； - 2.附件名称、数量：单冷水龙头。 | 组 | - 1 |
| - 6 | - 给、排水附（配）件 | - 1.材质:不锈钢； - 2.型号、规格:100*100。 | 个 | - 3 |
| - 7 | - 水电改造 | - 1.水电管线敷设； - 2.开孔。 | 项 | - 1 |
| - 8 | - 普通灯具 | - 1.名称:嵌入式LED灯； - 2.规格:600*600。 | 套 | - 1 |
| - 9 | - 普通灯具 | - 名称:LED筒灯 | 套 | - 13 |
| - 10 | - 照明开关 | - 1.名称:单联开关； - 2.材质:PVC。 | 个 | - 3 |
| - 11 | - 插座 | - 1.名称:五孔插座； - 2.材质:PVC。 | 个 | - 3 |
| - 12 | - 风扇 | - 1.名称:换气扇； - 2.安装方式:嵌入式安装 | 台 | - 2 |
| - 13 | - 小电器 | - 1.名称:小厨宝； - 2.型号:即热型； - 3.规格:10L。 | 台 | - 2 |

二、质量要求

1.质量必须达到国家质量验收规范合格标准。

2.请供应商自行勘察现场后，根据现场情况做好组织施工计划及深化设计。

三、材料的质量保证

1.在保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

2.成交供应商必须对所承包项目的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3.施工中使用的关键性原材料，原则上应一次性进场，统一封存，采购人有权委托有资质的权威检测部门对理、化和环保等指标进行随机抽检。抽检不合格禁止使用。

4.建筑材料环保技术要求：本项目所有建筑材料必须符合国家现行环保、节能、质量标准及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》等相关规范要求，严禁使用国家明令淘汰产品。墙面涂料、防水涂料、密封胶、粘结剂、板材、吊顶材料等室内材料，苯、甲苯、二甲苯不得检出或满足国标最低限值要求，甲醛、VOC等有害物质含量必须优于国家强制性标准，达到环保无毒要求。所有材料进场时应无刺激性气味、无刺鼻异味，施工及使用过程不得产生有害挥发气体，确保室内空气质量达标。瓷砖、石材、洁具配件等材料应符合放射性限量要求；防水材料、管道材料应具备无毒、耐老化、环保型性能。

5.设备及设施环保技术要求：本项目涉及的卫生洁具、给排水设备、风机、照明设备等，须符合国家节能、环保、安全标准。设备及洁具采用环保材质制造，内衬、密封件、连接件等均不含苯、甲醛等有害物质，使用过程无异味、无有害物质释放。卫生洁具具备节水、抗菌、易清洁性能。排气扇、通风设备运行噪声低、能效达标，无漏油、无异味散发，不产生二次污染。优先选用节能、节水型产品，设备在正常使用条件下安全稳定、环保卫生，满足卫生间及茶歇区长期使用要求。

四、项目管理的要求

1.本项目未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2.成交供应商应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。

3.成交供应商在施工全过程中要认真做好成品保护。因失窃或失火造成的损失均由成交供应商负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交供应商索赔。

4.采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

5.成交供应商拟派项目团队人员必须均为本单位正式员工。

五、安全文明施工与环境保护

1.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）成交供应商须对合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。成交供应商应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由成交供应商承担。

（2）成交供应商对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗，如采购人检查到成交供应商人员不到位的，则采购人有权收取违约金。

（3）工程施工前和施工中，成交供应商项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；成交供应商必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报采购人代表和现场监理批准后实施。

工程施工前，成交供应商应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

工程施工前，成交供应商使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经采购人代表签字确认后方可使用。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（4）成交供应商应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由成交供应商承担。

（5）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

（6）凡在施工期间，由于成交供应商原因造成的事故，成交供应商需承担全部责任及由此引起的一切费用，采购人不承担任何责任，并视情节严重收取成交供应商违约金。

2.关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间成交供应商按采购人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付之前，由承包单位负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由成交供应商无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由采购人负责保护，如采购人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。

3.文明施工

施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。做好场地清理及相关工作。上述费用包含在合同价中。若成交供应商现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，采购人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。成交供应商必须服从采购人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

4.安全生产责任

成交供应商应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，成交供应商须对合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。成交供应商应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由成交供应商承担。

成交供应商对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。成交供应商应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。若因成交供应商原因产生不良后果的，由成交供应商承担一切责任。

成交供应商必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。成交供应商应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

六、质保期

1.从竣工验收合格之日计算，屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙防渗漏工程质保期至少五年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程质保期至少两年。质保期自维修工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，发生故障时，供应商需接到采购人通知8小时内上门，一般故障须在12小时内解决，重大故障须在48小时内解决，（如不能在约定时间内解决，视为违约，承担500元每次的违约责任）。

2.在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

3.质保期满后，成交供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

七、验收标准

1.供应商须提供详细的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.采购人在接到供应商以书面形式提出验收申请后，及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

3.成交供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，成交供应商承担所有责任。

八、合同履行期限及服务地点

1.服务期限：自合同签订之日后10个日历天内完工。

2.服务地点：采购人指定地点。

九、付款方式

工程验收合格后支付合同金额的97%；待保修期满，无质量问题一次性支付余款。付款前供应商需提供相应金额增值税发票。